Документация о закупке

- на предмет осуществления закупки и поставки оборудования инфраструктуры центров обработки данных для автоматизированной обработки и получения итогов федерального статистического наблюдения «Перепись населения в Крымском федеральном округе», комплекта технических средств регионального уровня, включая пуско-наладочные работы, предустановленное общесистемное программное обеспечение и программное обеспечение АС ВПН-2010, из единственного источника

- 1. Установленные Заказчиком требования к закупке:

  - Общие сведения

Закупка выполняется в рамках государственного контракта № 79-ПНК-2014/ГМЦ-2 от  12  сентября  2014   года, заключенного между Росстатом и ГМЦ Росстата.

Для обеспечения инфраструктуры центров обработки данных для автоматизированной обработки и получения итогов по Крымскому федеральному округу (далее также – КФО) Исполнитель должен:

                - Закупить и поставить комплект технических средств регионального уровня, пуско-наладочные работы, включая предустановленное  общесистемное программное обеспечение и программное обеспечение АС ВПН-2010;

                - Закупить и поставить оборудование инфраструктуры центров обработки  данных для автоматизированной обработки и получения итогов по КФО, включая пуско-наладочные работы.

Поставка оборудования, монтаж и пуско-наладка оборудования должны проводиться по следующим адресам:

- ТОГС 1, Крымстат: г. Симферополь, ул. Ушинского, д. 6;

- ТОГС 2, Севастопольстат: г. Севастополь, ул. Гоголя, д.5;

- ЦА Росстата: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1.

  - Требования к закупке и поставке комплекта технических средств регионального уровня

Исполнитель должен выполнить закупку и поставку комплекта технических средств регионального уровня в соответствии со Спецификацией, представленной в Приложении № 1 к Договору, и провести настройку и пуско-наладочные работы.

Все оборудование должно быть новым и иметь официальную гарантию. Исполнитель по Договору должен представить документы, подтверждающие, что все оборудование сертифицировано, а также соответствует требованиям Технического задания.

Все оборудование должно быть работоспособным и при поставке быть обеспечено комплектом электрических и интерфейсных соединительных кабелей для выполнения пуско-наладочных работ и ввода его в эксплуатацию, включая при необходимости кабельные соединения для интеграции оборудования, находящегося в одном или смежных помещениях одного объекта выполнения работ.

Все оборудование при поставке должно быть обеспечено копиями сертификатов соответствия.

На поставляемом оборудовании на лицевой панели на видном месте должна быть нанесена надпись «КФО-2014». Способ нанесения надписи определяется Исполнителем.

  - Требования к закупке и поставке программного обеспечения для комплекта технических средств регионального уровня

Исполнитель должен выполнить закупку, поставку и установку программного обеспечения на комплекты технических средств регионального уровня в соответствии со Спецификацией, представленной в Приложении № 1 к Договору.

Исполнитель должен выполнить установку программного обеспечения (ПО) на технические средства регионального уровня до передачи Заказчику.

  - Требования к проведению работ по монтажу и пуско-наладке для ввода в эксплуатацию оборудования регионального уровня, включая установку общесистемного программного обеспечения и программного обеспечения АС ВПН-2010

В течение 5 (Пяти) дней с момента подписания договора, Исполнитель по договору обязан разработать и согласовать с Заказчиком График поставки оборудования и выполнения работ по монтажу и пуско-наладке, включая установку общесистемного программного обеспечения и программного обеспечения АС ВПН-2010, для ввода в промышленную эксплуатацию. Программное обеспечение АС ВПН-2010 для установки предоставляется Заказчиком в течение двух недель с момента подписания договора.

Пуско-наладочные работы и ввод оборудования в промышленную эксплуатацию проводит Исполнитель договора в присутствии представителей Заказчика в соответствии с указанным Графиком. Длительность проведения пуско-наладочных работ – не более 10 (Десяти) рабочих дней.

По окончанию работ по монтажу и пуско-наладке Исполнитель должен подготовить документ Заказчиком документ «Отчет о проведении пуско-наладочных работ». В данном документе Исполнитель должен указать, какие работы были им проведены в рамках выполнения пунктов 17-21 Спецификации, представленной в Приложении № 1 к Договору.

  - Требования к обеспечению оборудованием инфраструктуры центров обработки данных для автоматизированной обработки и получения итогов по КФО

Спецификация оборудования представлена в Приложении № 1 к Договору.

Перечень лицензий на общесистемное программное обеспечение (ПО) инфраструктуры представлен в пункте 5 настоящего Технического задания.

Монтажные и пуско-наладочные работы производятся в соответствии с пунктом 3 настоящего Технического задания.

Порядок приемки поставленного оборудования производится в соответствии с пунктом 4 Договора.

Исполнитель должен разработать комплект документации и согласовать с Заказчиком в составе:

- Проект инфраструктуры;

- Краткое описание технического решения.

  - Требования к оборудованию и программному обеспечению

Оборудование серверного узла

| #### № #### п/п | #### Наименование оборудования | #### Назначение и ключевые характеристики | #### Единица измерения | #### Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТОГС 1 |  |  |  |
| 1.1. | Вычислительное оборудование серверного узла |  |  |  |
| 1.1.1. | Сервер приложений и сервер БД | Сервер переписи – DELL | шт. | 2 |
|  | 338-BCZX | Intel Xeon E5-2630v2 2.6GHz, 15M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo, HT, 6C, 80W, Max Mem 1600MHz |  | 1 |
|  | 338-BDBN | Intel Xeon E5-2630v2 2.6GHz, 15M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo, HT, 6C, 80W, Max Mem 1600MHz,2nd Proc |  | 1 |
|  | 340-27828 | PowerEdge R620 поставляемая документация - 4/8 Drive шасси, EMEA1 (English/French/German/Spanish/Russian/Hebrew) |  | 1 |
|  | 350-11087 | Шасси до 8 жестких дисков и 3 PCIe Slots, Low Profile PCI Cards Only |  | 1 |
|  | 350-11089 | Безель - Шасси для 4/8 дисков |  | 1 |
|  | 370-22145 | Оптимизированная производительность |  | 1 |
|  | 370-22141 | Память: 1600 Мгц RDIMMs |  | 1 |
|  | 370-AAVV | Модули памяти RDIMM емкостью 8 Гбайт, 1 600 МГц, низкое напряжение, однобанковые, ширина канала данных x4 |  | 8 |
|  | 374-14451 | Радиатор охлаждения Heat Sink для для PowerEdge R620 |  | 2 |
|  | 374-14454 | DIMM Blanks для систем с 2-мя процессорами |  | 1 |
|  | 385-11084 | VFlash, 8Гбайт SD карта для iDRAC Enterprise |  | 1 |
|  | 400-20817 | 600Гбайт SAS 6Гбит/с 10k 2,5дюйма жесткий диск с горячим подключением |  | 2 |
|  | 405-12070 | PERC H710 встроенный RAID контроллер, 512Мб NV кэш |  | 1 |
|  | 223-10229 | Параметр BIOS Active Power Controller |  | 1 |
|  | 429-16362 | Оптический привод: DVD+/-RW, SATA, внутренний |  | 1 |
|  | 450-17885 | Двойной, Горячей замены, дополнительный источник питания (1+1), 750W |  | 1 |
|  | 450-12466 | 2м Кабель питания для стойки C13/C14 12A |  | 2 |
|  | 293-10049 | Order Configuration Shipbox Label (PO Number, Ship Date, Model, Processor Speed, HDD Size, RAM) |  | 1 |
|  | 293-10040 | Not Selected in this Configuration |  | 1 |
|  | 470-12918 | Кабель для платы Mini PERC для шасси до 8 жестких дисков |  | 1 |
|  | 540-11046 | Сетевая карта Broadcom 5720 QP 1Gb Daughter сетевая Карта |  | 1 |
|  | 591-BBBR | Module,Printed Wiring Assy,Planar,Server,Dell Computer Corporation,STPM,R620 |  | 1 |
|  | 611-10036 | Без операционной системы |  | 1 |
|  | 631-10879 | R620 Электронная документация и DVD диск с ПО OpenManage комплект |  | 1 |
|  | 683-11870 | No Installation Service Selected (Contact Sales Rep for more details) |  | 1 |
|  | 770-11603 | Подвижные, готовые направляющие для стойки с кронштейнами для прокладки кабелей |  | 1 |
|  | 780-12942 | RAID 1 для H710p, H710, H310 Контроллеров |  | 1 |
|  | 800-11663 | Заказ PowerEdge — Россия |  | 1 |
|  | 528-10006 | iDRAC7 Enterprise |  | 1 |
|  | 528-10337 | INFORMATION ONLY - Prosupport Plus |  | 1 |
|  | 709-11109 | Base Warranty |  | 1 |
|  | 709-11111 | 1Yr Parts Only Warranty (Emerging Only) |  | 1 |
|  | 710-49628 | INFO 1Yr ProSupport Plus and Next Business Day On-Site Service (Emerging Only) |  | 1 |
|  | 710-49630 | 3Yr ProSupport Plus and Next Business Day On-Site Service (Emerging Only) |  | 1 |
|  | 713-10026 | Declined Proactive Maintenance |  | 1 |
|  | 715-10838 | INFO Declined Remote Consulting |  | 1 |
|  | 990-20476 | Перевозка — (Россия) PowerEdge |  | 1 |
| 1.2. | Сетевое оборудование |  |  |  |
| 1.2.1. | Коммутаторы локальной вычислительной сети | Для подключения ограниченного количества пользователей информационных систем сплошных обследований и организации сегмента управления серверного узла - Сетевые коммутаторы (3 штуки в стеке - 144 порта), CISCO | шт. | 3 |
|  | WS-C2960X-48TD-L | Catalyst 2960-X 48 GigE 2 x 10G SFP+ LAN Base | шт. | 1 |
|  | CAB-C15-CBN | Cabinet Jumper Power Cord 250 VAC 13A C14-C15 Connectors | шт. | 1 |
|  | C2960X-STACK | Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module | шт. | 1 |
|  | CAB-STK-E-0.5M | Cisco FlexStack 50cm stacking cable | шт. | 1 |
|  | PWR-CLP | Power Retainer Clip For Cisco 3560-C and 2960-C Compact Swit | шт. | 1 |
|  | SFP-10G-SR= | 10GBASE-SR SFP Module | шт. | 2 |
| 1.3. | Прочее |  |  |  |
| 1.3.1. | Оборудование защиты каналов связи и работы по обеспечения информационной безопасности | обеспечение требований информационной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ | комплект | 1 |
|  | Межсетевой экран (2 Гб/c МЭ, 150 Мб/с VPN ГОСТ) | StoneSoft |  |  |
|  | DEV-1035-C1-R +MOD-GE4 | Бандл FW 1035-С1 с 4 медными портами |  |  |
|  | LIC-FW-1035-C1-R | Право на использование программного обеспечения FW-1035-C1-R Stonesoft Firewall/VPN License |  |  |
|  | M-APP-FW-1035-C1 | Ключ активации сервиса стандартной технической поддержки и получение обновлений программного обеспечения для FW-1035-C1, сроком на 12 месяцев |  |  |
|  | SG-SPO-FW2 | Базовый пакет сертифицированного ПО StoneGate FW для моделей StoneGate FW 1060, 1301, 3201, 5201 и ПО от 400 до 800 Мбит/с включительно |  |  |
|  | LIC-IPS-1035-C1-R | Право на использование программного обеспечения IPS-1035-C1-R Stonesoft Intrusion Prevension System License |  |  |
|  | DEV-1035-C1-R | Аппаратная платформа 1035-C1-R |  |  |
|  | MOD-EM1-GE-6 | Сетевой модуль Six port Gigabit Ethernet module |  |  |
|  | M-APP-IPS-1035-C1 | Ключ активации сервиса стандартной технической поддержки и получение обновлений программного обеспечения для IPS-1035-C1, сроком на 12 месяцев |  |  |
|  | SG-SPO-IPS2 | Базовый пакет сертифицированного ПО StoneGate IPS для моделей StoneGate IPS 1060, 1205, 1302, 3201 и ПО от 600 до 2000 Мбит/с включительно |  |  |
| 1.4. | Сканеры |  | шт. | 6 |
|  | Модель | Panasonic KV-S 4085CW |  |  |
|  | Тип сканера | ADF (устройство автоматической подачи оригиналов) + Ручная подача. Протяжка документов с помощью протяжных и тормозных роликов |  |  |
|  | Режимы сканирования | Двустороннее сканирование в цветном режиме, в режиме градации серого цвета и в черно-белом режиме Возможность сохранения изображения в цвете и черно-белом варианте одновременно |  |  |
|  | Способ сканирования | Лицевая сторона: цветной датчик изображения компактного типа (CIS) Оборотная сторона: цветной датчик изображения компактного типа (CIS) |  |  |
|  | Размер области сканирования | 302 мм |  |  |
|  | Минимум | А8: (52 х 74мм) |  |  |
|  | Максимум | A3: (297 х 420мм) |  |  |
|  | Плотность бумаги | 31-209 г/м2 (52-157 г/м2 для формата B4 или больше) |  |  |
|  | Скорость сканирования | Одностороннее (А4, 200,300dpi) | не менее 100 листов/мин |  |
|  |  | Двустороннее (А4, 200, 300dpi) | не менее 200 изображений/мин |  |
|  | Ёмкость лотка для бумаги | не менее 300 листов (A4: 64 г/м2) |  |  |
|  | Ежедневная нагрузка | Без ограничений |  |  |
|  | Оптическое разрешение | 600 dpi (в направлениях основной и дополнительной подач) |  |  |
|  | Регулировка разрешения | 100–600 dpi (с шагом 1 dpi) |  |  |
|  | Количество оттенков | Двоичное, оттенки серого (8 бит), цветное, многопоточное: двоич- ное и оттенки серого, двоичное и цветное |  |  |
|  | Тип разъема и Интерфейс | USB 2.0 |  |  |
|  | Оптимизация изображения | Должен иметь на аппаратном уровне: - возможность настройки отсечения цвета; - автоматическую обрезку и устранение перекосов; - комплекс функций улучшения изображения. |  |  |
|  | Питание | 100-240VAC, +10%/-10% |  |  |
|  | Потребление | В режиме эксплуатации не более (220–240 В переменного тока) Сон — 5вт Готовность — 0.4А Сканирование — 0.7А |  |  |
|  | Условия эксплуатации | Температура 15С-30С. Относительная влажность: 20%-80% |  |  |
|  | Размеры (ШхДхВ) | 474 х 585 х 329 мм |  |  |
|  | Вес | 25кг. |  |  |
|  | ПО в комплекте | Комплект с русифицированным программным обеспечением, позволяющим использование управляющих листов для переключения режимов сканирования и автоматического разделения сохраняемых изображений. Программное обеспечение в комплекте должно использовать фильтры изображения, позволяющие: Распознавать коды. Удалять черные области вокруг изображения. Удалять белые области вокруг изображения. Устранять последствия перекоса листа. Делать символы более широкими. Делать символы более узкими. Удалять полутона. Удалять дыры с изображения. Увеличивать или уменьшать изображение. Преобразовывать черный цвет в белый и наоборот. Удалять линии. Удалять шумы. Распознавать вложенные коды. Разворачивать изображение на угол, кратный 90 градусам. |  |  |
|  | Драйвера в комплекте | ISIS, TWAIN, WIA, LINUX драйвер |  |  |
|  | Определение двойной подачи | 3-мя отключаемые по отдельности встроенные ультразвуковые датчики двойного захвата листов Датчики обнаружения скрепленных листов |  |  |
|  | Сканирование длинных листов | Без ограничений |  |  |
|  | Решение для работы в режиме сканирования по локальной сети | Программное, официально поставляемое изготовителем оборудования, с возможностью работы в TWAIN-совместимом режиме на удаленной машине Возможное падение скорости сканирования при удаленной работе – не более 5% |  |  |
|  | Впечатывающее устройство | Опционально |  |  |
|  | Поддержка официального сервисного центра | Наличие |  |  |
|  | Дополнительно со сканером должны поставляться комплекты расходуемых материалов |  |  |  |
|  | Комплект расходных материалов (набор резиновых роликов и средство для очистки и восстановления резиновых роликов) | Ресурс 2.000.000 листов |  |  |
| 1.5 | Инфраструктурное оборудование серверного узла |  |  |  |
| 1.5.1. | Сетевой коммутатор для сегмента общей ЛВС |  |  |  |
|  | WS-C2960X-48TD-L | Catalyst 2960-X 48 GigE 2 x 10G SFP+ LAN Base | шт. | 4 |
|  | CAB-C15-CBN | Cabinet Jumper Power Cord 250 VAC 13A C14-C15 Connectors | шт. | 4 |
|  | C2960X-STACK | Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module | шт. | 4 |
|  | CAB-STK-E-0.5M | Cisco FlexStack 50cm stacking cable | шт. | 4 |
|  | PWR-CLP | Power Retainer Clip For Cisco 3560-C and 2960-C Compact Swit | шт. | 4 |
|  | SFP-10G-SR= | 10GBASE-SR SFP Module | шт. | 8 |
| 1.5.2. | Сетевой коммутатор для ядра ЛВС |  |  |  |
|  | WS-C3850-48T-E | Cisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Services | шт. | 2 |
|  | CAB-TA-EU | Europe AC Type A Power Cable | шт. | 4 |
|  | PWR-C1-350WAC/2 | 350W AC Config 1 SecondaryPower Supply | шт. | 2 |
|  | S3850ULPEK9-32-0SE | CAT3850 UNIVERSAL W/O DTLS | шт. | 2 |
|  | C3850-NM-4-10G | Cisco Catalyst 3850 4 x 10GE Network Module | шт. | 2 |
|  | STACK-T1-50CM | 50CM Type 1 Stacking Cable | шт. | 2 |
|  | CAB-SPWR-30CM | Catalyst 3750X and 3850 Stack Power Cable 30 CM | шт. | 2 |
|  | PWR-C1-350WAC | 350W AC Config 1 Power Supply | шт. | 2 |
|  | SFP-10G-SR= | 10GBASE-SR SFP Module | шт. | 8 |
| 1.5.3. | SAN коммутатор для СХД |  |  |  |
|  | BROCADE.S | Brocade Platform Sales | шт. | 2 |
|  | BROCADE-HW.S | Brocade Hardware Sales | шт. | 2 |
|  | HD-6505-24-16G-2R.P | 6505,24P,16Gb SWL SFP,EB (TRK,APM,FW,EF,FV) port side exhaust | шт. | 2 |
|  | JFLB3636010MFCI.P | 50/125 LC/LC 10M 2f round SB 10gig OM3 LSZH | шт. | 48 |
|  | BROCADE-HW-MAINT.S | Brocade Platform HW Maintenance | шт. | 2 |
|  | 301-003252-01.P | SVC Mo Brocade 6505 Switch - Backline Support Including Spares | шт. | 72 |
|  | 6505SVC-SWMAINT.P | SVRS, Brocade BR6505 Maintenance monthly | шт. | 72 |
| 1.5.4. | Сервер резервного копирования для систем резервного копирования |  |  |  |
|  | 338-BDBG | Intel Xeon E5-2670v2 2.5GHz, 25M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, HT, 10C, 115W, Max Mem 1866MHz | шт. | 1 |
|  | 338-BDBV | Intel Xeon E5-2670v2 2.5GHz, 25M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, HT, 10C, 115W, Max Mem 1866MHz,2nd Proc | шт. | 1 |
|  | 340-27828 | PowerEdge R620 поставляемая документация - 4/8 Drive шасси, EMEA1 (English/French/German/Spanish/Russian/Hebrew) | шт. | 1 |
|  | 350-11087 | Шасси до 8 жестких дисков и 3 PCIe Slots, Low Profile PCI Cards Only | шт. | 1 |
|  | 350-11089 | Безель - Шасси для 4/8 дисков | шт. | 1 |
|  | 370-22145 | Оптимизированная производительность | шт. | 1 |
|  | 370-22141 | Память: 1600 Мгц RDIMMs | шт. | 1 |
|  | 370-AAGI | Модуль памяти RDIMM емкостью 16 Гбайт, 1 600 МГц, низковольтный, двухбанковый, ширина канала данных x4 | шт. | 4 |
|  | 374-14451 | Радиатор охлаждения Heat Sink для для PowerEdge R620 | шт. | 2 |
|  | 374-14454 | DIMM Blanks для систем с 2-мя процессорами | шт. | 1 |
|  | 385-11084 | VFlash, 8Гбайт SD карта для iDRAC Enterprise | шт. | 1 |
|  | 400-20817 | 600Гбайт SAS 6Гбит/с 10k 2,5дюйма жесткий диск с горячим подключением | шт. | 3 |
|  | 405-12071 | PERC H710p встроенный RAID контроллер, 1Гб NV кэш | шт. | 1 |
|  | 406-BBBK | Qlogic 2662, двухпортовый адаптер главной шины с FC-интерфейсом 16 Гбит/с, низкопрофильный | шт. | 1 |
|  | 407-10353 | Приемопередатчик SR SFP+ 10 Гбит/с, совместим с серверными адаптерами Intel и Broadcom 10 Гбит/с и 1 Гбит/с | шт. | 2 |
|  | 223-10229 | Параметр BIOS Active Power Controller | шт. | 1 |
|  | 429-16362 | Оптический привод: DVD+/-RW, SATA, внутренний | шт. | 1 |
|  | 450-17885 | Двойной, Горячей замены, дополнительный источник питания (1+1), 750W | шт. | 1 |
|  | 450-12466 | 2м Кабель питания для стойки C13/C14 12A | шт. | 2 |
|  | 293-10049 | Order Configuration Shipbox Label (PO Number, Ship Date, Model, Processor Speed, HDD Size, RAM) | шт. | 1 |
|  | 293-10040 | Not Selected in this Configuration | шт. | 1 |
|  | 470-12918 | Кабель для платы Mini PERC для шасси до 8 жестких дисков | шт. | 1 |
|  | 540-BBFF | Broadcom 57800S 2x10Gb DA/SFP+ + 2x1Gb BT Network Daughter Card (Exclude SFP+ Optics/DA Cables) | шт. | 1 |
|  | 591-BBBR | Module,Printed Wiring Assy,Planar,Server,Dell Computer Corporation,STPM,R620 | шт. | 1 |
|  | 611-10036 | Без операционной системы | шт. | 1 |
|  | 631-10879 | R620 Электронная документация и DVD диск с ПО OpenManage комплект | шт. | 1 |
|  | 683-11870 | No Installation Service Selected (Contact Sales Rep for more details) | шт. | 1 |
|  | 770-11603 | Подвижные, готовые направляющие для стойки с кронштейнами для прокладки кабелей | шт. | 1 |
|  | 780-12941 | RAID 0 для H710p, H710, H310 Контроллеров | шт. | 1 |
|  | 800-11663 | Заказ PowerEdge — Россия | шт. | 1 |
|  | 528-10006 | iDRAC7 Enterprise | шт. | 1 |
|  | 528-10337 | INFORMATION ONLY - Prosupport Plus | шт. | 1 |
|  | 709-11109 | Base Warranty | шт. | 1 |
|  | 709-11111 | 1Yr Parts Only Warranty (Emerging Only) | шт. | 1 |
|  | 710-49628 | INFO 1Yr ProSupport Plus and Next Business Day On-Site Service (Emerging Only) | шт. | 1 |
|  | 710-49630 | 3Yr ProSupport Plus and Next Business Day On-Site Service (Emerging Only) | шт. | 1 |
|  | 713-10026 | Declined Proactive Maintenance | шт. | 1 |
|  | 715-10838 | INFO Declined Remote Consulting | шт. | 1 |
|  | 990-20476 | Перевозка — (Россия) PowerEdge | шт. | 1 |
| 1.5.5. | Система хранения данных для резервного копирования |  |  |  |
|  | HUS-SOLUTION.S | Hitachi Unified Storage System Sales | шт. | 1 |
|  | HUS110-A0001.S | HUS 110 Rack Mount System | шт. | 1 |
|  | 043-100854-03.P | HUS110 Fibre Channel Option | шт. | 1 |
|  | 043-100878-01.P | HUS Microcode Kit | шт. | 1 |
|  | 5548210-001.P | Dummy I/O Module-S | шт. | 2 |
|  | A34V-600-850-UNI.P | Universal rail kit | шт. | 2 |
|  | DF-F850-CTLXS.P | HUS 110 Controller | шт. | 2 |
|  | HDF-F850-2TNL.P | HUS110 2TB SAS 7.2K RPM HDD LFF for CBSL/DBL-Base | шт. | 24 |
|  | HDF-F850-CMM4.P | HUS110 4GB Cache Module | шт. | 2 |
|  | HDF-F850-DBL.P | HUS110 Drive Box - LFF 2U x 12 | шт. | 1 |
|  | HDF850-CBSL-110.P | HUS 110 Base Controller Box - LFF 2U x 12 | шт. | 1 |
|  | WS-003-002.P | J2F Power Cord | шт. | 4 |
|  | HUS110-MAINT.S | HUS 110 Maintenance Support | шт. | 1 |
|  | 043-992061-01.P | HUS DBL Svc Backline Spt. Inc’l Spares - NBD | шт. | 36 |
|  | 043-992006-01.P | HUS 110 Svc Backline Spt. Inc’l Spares – NBD | шт. | 36 |
|  | HUS110-SOFTWARE.S | HUS 110 Storage Software Sales | шт. | 1 |
|  | 044-230163-01.P | HUS 110 Base Operating System M Media Kit | шт. | 1 |
|  | 044-230163-03.P | HUS 110 Base Operating System M License | шт. | 1 |
|  | 044-230164-01.P | HUS 110 Base Operating System Security Extension Media Kit | шт. | 1 |
|  | 044-230164-03.P | HUS 110 Base Operating System Security Extension License | шт. | 1 |
|  | HUS110-SW-SPT.S | HUS 110 Storage Software Support | шт. | 1 |
|  | 305-230163-03.P | SVC Mo HUS 110 Base Operating System M Lic - SW Backline Sppt | шт. | 36 |
|  | 305-230164-03.P | SVC Mo HUS 110 BOS Security Extension Lic - SW Backline Sppt | шт. | 36 |
| 1.5.6 | Источник бесперебойного питания [ SURT1000XLI ] | APC Smart-UPS RT (On-Line) 1000VA / 700W, 230V, Extended Runtime, Tower (Rack 2U convertible), user repl. batt.,SmartSlot, PowerChute, BLACK | шт. | 1 |
| 2. | ТОГС 2 |  |  |  |
| 2.1. | Вычислительное оборудование серверного узла - Сегмент переписи в КФО |  |  |  |
|  | Сервер приложений и Сервер БД** |  | шт. | 2 |
| 2.2. | Сетевое оборудование |  |  |  |
| 2.2.1. | Коммутаторы локальной вычислительной сети** | Для подключения ограниченного количества пользователей информационных систем сплошных обследований и организации сегмента управления серверного узла | шт. | 2 |
| 2.3. | Прочее |  |  |  |
| 2.3.1. | Оборудование защиты каналов связи и работы по обеспечению информационной безопасности** | обеспечение требований информационной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ | комплект | 1 |
| 2.3.2. | Сканер** |  | шт. | 1 |
| 2.4 | Инфраструктурное оборудование серверного узла |  |  |  |
| 2.4.1. | Сетевой коммутатор для ядра ЛВС |  |  |  |
|  | WS-C2960X-48TD-L | Catalyst 2960-X 48 GigE 2 x 10G SFP+ LAN Base | шт. | 2 |
|  | CAB-C15-CBN | Cabinet Jumper Power Cord 250 VAC 13A C14-C15 Connectors | шт. | 2 |
|  | C2960X-STACK | Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module | шт. | 2 |
|  | CAB-STK-E-0.5M | Cisco FlexStack 50cm stacking cable | шт. | 2 |
|  | PWR-CLP | Power Retainer Clip For Cisco 3560-C and 2960-C Compact Swit | шт. | 2 |
|  | SFP-10G-SR= | 10GBASE-SR SFP Module | шт. | 4 |
| 2.4.2. | SAN коммутатор для СХД |  |  |  |
|  | BROCADE.S | Brocade Platform Sales | шт. | 2 |
|  | BROCADE-HW.S | Brocade Hardware Sales | шт. | 2 |
|  | HD-6505-24-16G-2R.P | 6505,24P,16Gb SWL SFP,EB (TRK,APM,FW,EF,FV) port side exhaust | шт. | 2 |
|  | JFLB3636010MFCI.P | 50/125 LC/LC 10M 2f round SB 10gig OM3 LSZH | шт. | 48 |
|  | BROCADE-HW-MAINT.S | Brocade Platform HW Maintenance | шт. | 2 |
|  | 301-003252-01.P | SVC Mo Brocade 6505 Switch - Backline Support Including Spares | шт. | 72 |
|  | 6505SVC-SWMAINT.P | SVRS, Brocade BR6505 Maintenance monthly | шт. | 72 |
| 2.4.3. | Сервер резервного копирования для систем резервного копирования |  |  |  |
|  | 338-BDBG | Intel Xeon E5-2670v2 2.5GHz, 25M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, HT, 10C, 115W, Max Mem 1866MHz | шт. | 1 |
|  | 338-BDBV | Intel Xeon E5-2670v2 2.5GHz, 25M Cache, 8.0GT/s QPI, Turbo, HT, 10C, 115W, Max Mem 1866MHz,2nd Proc | шт. | 1 |
|  | 340-27828 | PowerEdge R620 поставляемая документация - 4/8 Drive шасси, EMEA1 (English/French/German/Spanish/Russian/Hebrew) | шт. | 1 |
|  | 350-11087 | Шасси до 8 жестких дисков и 3 PCIe Slots, Low Profile PCI Cards Only | шт. | 1 |
|  | 350-11089 | Безель - Шасси для 4/8 дисков | шт. | 1 |
|  | 370-22145 | Оптимизированная производительность | шт. | 1 |
|  | 370-22141 | Память: 1600 Мгц RDIMMs | шт. | 1 |
|  | 370-AAGI | Модуль памяти RDIMM емкостью 16 Гбайт, 1 600 МГц, низковольтный, двухбанковый, ширина канала данных x4 | шт. | 4 |
|  | 374-14451 | Радиатор охлаждения Heat Sink для для PowerEdge R620 | шт. | 2 |
|  | 374-14454 | DIMM Blanks для систем с 2-мя процессорами | шт. | 1 |
|  | 385-11084 | VFlash, 8Гбайт SD карта для iDRAC Enterprise | шт. | 1 |
|  | 400-20817 | 600Гбайт SAS 6Гбит/с 10k 2,5дюйма жесткий диск с горячим подключением | шт. | 3 |
|  | 405-12071 | PERC H710p встроенный RAID контроллер, 1Гб NV кэш | шт. | 1 |
|  | 406-BBBK | Qlogic 2662, двухпортовый адаптер главной шины с FC-интерфейсом 16 Гбит/с, низкопрофильный | шт. | 1 |
|  | 407-10353 | Приемопередатчик SR SFP+ 10 Гбит/с, совместим с серверными адаптерами Intel и Broadcom 10 Гбит/с и 1 Гбит/с | шт. | 2 |
|  | 223-10229 | Параметр BIOS Active Power Controller | шт. | 1 |
|  | 429-16362 | Оптический привод: DVD+/-RW, SATA, внутренний | шт. | 1 |
|  | 450-17885 | Двойной, Горячей замены, дополнительный источник питания (1+1), 750W | шт. | 1 |
|  | 450-12466 | 2м Кабель питания для стойки C13/C14 12A | шт. | 2 |
|  | 293-10049 | Order Configuration Shipbox Label (PO Number, Ship Date, Model, Processor Speed, HDD Size, RAM) | шт. | 1 |
|  | 293-10040 | Not Selected in this Configuration | шт. | 1 |
|  | 470-12918 | Кабель для платы Mini PERC для шасси до 8 жестких дисков | шт. | 1 |
|  | 540-BBFF | Broadcom 57800S 2x10Gb DA/SFP+ + 2x1Gb BT Network Daughter Card (Exclude SFP+ Optics/DA Cables) | шт. | 1 |
|  | 591-BBBR | Module,Printed Wiring Assy,Planar,Server,Dell Computer Corporation,STPM,R620 | шт. | 1 |
|  | 611-10036 | Без операционной системы | шт. | 1 |
|  | 631-10879 | R620 Электронная документация и DVD диск с ПО OpenManage комплект | шт. | 1 |
|  | 683-11870 | No Installation Service Selected (Contact Sales Rep for more details) | шт. | 1 |
|  | 770-11603 | Подвижные, готовые направляющие для стойки с кронштейнами для прокладки кабелей | шт. | 1 |
|  | 780-12941 | RAID 0 для H710p, H710, H310 Контроллеров | шт. | 1 |
|  | 800-11663 | Заказ PowerEdge — Россия | шт. | 1 |
|  | 528-10006 | iDRAC7 Enterprise | шт. | 1 |
|  | 528-10337 | INFORMATION ONLY - Prosupport Plus | шт. | 1 |
|  | 709-11109 | Base Warranty | шт. | 1 |
|  | 709-11111 | 1Yr Parts Only Warranty (Emerging Only) | шт. | 1 |
|  | 710-49628 | INFO 1Yr ProSupport Plus and Next Business Day On-Site Service (Emerging Only) | шт. | 1 |
|  | 710-49630 | 3Yr ProSupport Plus and Next Business Day On-Site Service (Emerging Only) | шт. | 1 |
|  | 713-10026 | Declined Proactive Maintenance | шт. | 1 |
|  | 715-10838 | INFO Declined Remote Consulting | шт. | 1 |
|  | 990-20476 | Перевозка — (Россия) PowerEdge | шт. | 1 |
| 2.4.4. | Система хранения данных для резервного копирования |  |  |  |
|  | 043-100854-03.P | HUS110 Fibre Channel Option | шт. | 1 |
|  | 043-100878-01.P | HUS Microcode Kit | шт. | 1 |
|  | 5548210-001.P | Dummy I/O Module-S | шт. | 2 |
|  | A34V-600-850-UNI.P | Universal rail kit | шт. | 2 |
|  | DF-F850-CTLXS.P | HUS 110 Controller | шт. | 2 |
|  | HDF-F850-2TNL.P | HUS110 2TB SAS 7.2K RPM HDD LFF for CBSL/DBL-Base | шт. | 24 |
|  | HDF-F850-CMM4.P | HUS110 4GB Cache Module | шт. | 2 |
|  | HDF-F850-DBL.P | HUS110 Drive Box - LFF 2U x 12 | шт. | 1 |
|  | HDF850-CBSL-110.P | HUS 110 Base Controller Box - LFF 2U x 12 | шт. | 1 |
|  | WS-003-002.P | J2F Power Cord | шт. | 4 |
|  | 043-992061-01.P | HUS DBL Svc Backline Spt. Inc’l Spares – NBD | шт. | 36 |
|  | 043-992006-01.P | HUS 110 Svc Backline Spt. Inc’l Spares – NBD | шт. | 36 |
|  | 044-230163-01.P | HUS 110 Base Operating System M Media Kit | шт. | 1 |
|  | 044-230163-03.P | HUS 110 Base Operating System M License | шт. | 1 |
|  | 044-230164-01.P | HUS 110 Base Operating System Security Extension Media Kit | шт. | 1 |
|  | 044-230164-03.P | HUS 110 Base Operating System Security Extension License | шт. | 1 |
|  | 305-230163-03.P | SVC Mo HUS 110 Base Operating System M Lic - SW Backline Sppt | шт. | 36 |
|  | 305-230164-03.P | SVC Mo HUS 110 BOS Security Extension Lic - SW Backline Sppt | шт. | 36 |
| 2.4.5 | Источник бесперебойного питания [ SURT1000XLI ] | APC Smart-UPS RT (On-Line) 1000VA / 700W, 230V, Extended Runtime, Tower (Rack 2U convertible), user repl. batt.,SmartSlot, PowerChute, BLACK | шт. | 1 |
| 3. | ЦА Росстат |  |  |  |
| 3.1. | Сканер ** |  | шт. | 1 |
| ** - спецификация оборудования аналогично в разделе 1 спецификации оборудования серверного узла |  |  |  |  |

Лицензии на программное обеспечение

| № п\п | Наименование оборудования | Назначение и ключевые характеристики |  | Единица измерения |  |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТОГС 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Лицензии на программное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Лицензии на общесистемное ПО | SQLSvrStdCore 2012 RUS OLP 2Lic C Gov CoreLic |  |  |  |  | 1 |
|  |  | WinSvrStd 2012R2 RUS OLP C Gov 2Proc |  |  |  |  | 1 |
|  |  | WinSvrCAL 2012 RUS OLP C Gov DvcCAL |  |  |  |  | 100 |
| 1.1.2. | Лицензии на общесистемное ПО инфраструктуры | WinSvrStd 2012R2 RUS OLP C Gov 2Proc p/n P73-06298 |  |  |  |  | 2 |
|  |  | ПО резервного копирования (Лицензии на 3 Тб. CommVault Simpana 10.) p/n SB-C-DPA-1T-A + S-Support-18 |  |  |  |  | 1 |
| 2. | ТОГС 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Лицензии на программное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Лицензии на общесистемное ПО |  | SQLSvrStdCore 2012 RUS OLP 2Lic C Gov CoreLic |  |  | 1 |  |
|  |  |  | WinSvrStd 2012R2 RUS OLP C Gov 2Proc |  |  | 1 |  |
|  |  |  | WinSvrCAL 2012 RUS OLP C Gov DvcCAL |  |  | 22 |  |
| 2.1.2. | Лицензии на общесистемное ПО инфраструктуры |  | WinSvrStd 2012R2 RUS OLP C Gov 2Proc, p/n P73-06298 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | ПО резервного копирования (Лицензии на 2 Тб. CommVault Simpana 10.) p/n SB-C-DPA-1T-A + S-Support-18 |  |  | 1 |  |

2.      Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке – не установлены.

3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик – не установлены.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | ТОГС 1: Крымстат по адресу: 295000, г. Симферополь, ул. Ушинского, д. 6; ТОГС 2: Севастопольстат по адресу: 299011, г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 5. ЦА Росстата по адресу: 107450, Россия, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1. |
| --- | --- |
| Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | С момента подписания Договора до 29 октября 2014 года. |
| Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, предоставления иных объектов гражданских прав: | В соответствии с Договором |

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) –  43 352 042 (Сорок три миллиона триста пятьдесят две тысячи сорок два) рубля 00 копеек, включая НДС (18%), что составляет 6 613 023 (Шесть миллионов шестьсот тринадцать тысяч двадцать три) рубля 36 копеек.

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:

Оплата выполняемых Исполнителем работ, предусмотренных Календарным планом (Приложение № 3 к Договору) производится Заказчиком за каждый выполненный этап безналичным расчетом в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после подписания Актов сдачи-приемки выполненных работ, на основании счетов, предоставленных Исполнителем, при условии поступления средств от Генерального Заказчика.

После заключения Договора, получения счета от Исполнителя Заказчик в течение 10 (Десяти) банковских дней уплачивает ему авансовый платеж в размере 13 005 613 (Тринадцать миллионов  пять тысяч шестьсот тринадцать) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) – 1 983 907 (Один миллион девятьсот восемьдесят три тысячи девятьсот семь) рублей 07 копеек.

7. Порядок формирования цены договора (цены лота)               (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, оплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):

Цена Договора включает в себя общую стоимость работ, в том числе затраты, издержки и расходы Исполнителя на приобретение оборудования, его упаковку, доставку по адресу, указанному в Техническом задании (Приложение № 2 к Договору), погрузочно-разгрузочные работы, пуско-наладочные работы, обеспечение гарантии качества оборудования в течение всего гарантийного срока с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ и иные затраты, издержки и расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора, а также все налоги, сборы, пошлины (в том числе таможенные пошлины) и другие обязательные платежи, подлежащие оплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке – не установлены.

9.  Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям – не установлены.

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке – запросы на разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются.

11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки - предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлены.

13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлен.